## Checkliste: Büro- und Bildschirmarbeitsplatz

| Nr | Check-Frage | ja | nein | sonst. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geräte |  |  |  |
| 1 | Sind die Zeichen auf dem Bildschirm scharf und deutlich zu erkennen? |  |  |  |
| 2 | Sind die Zeichen ausreichend groß? (mind. 3 mm) |  |  |  |
| 3 | Ist die Darstellung flimmerfrei? (mind. 70 Hz) |  |  |  |
| 4 | Ist der Bildschirm im zentralen Blickfeld angeordnet? |  |  |  |
| 5 | Befindet sich die oberste Zeile unterhalb der Augenhöhe? |  |  |  |
| 6 | Ist die Tastatur vom Bildschirm getrennt? |  |  |  |
| 7 | Ist vor der Tastatur genügend Platz zum Auflegen der Hände? (50-100 mm) |  |  |  |
| 8 | Sind die Tasten matt hell mit dunkler Aufschrift? |  |  |  |
| 9 | Haben die Tasten eine leichte Mulde? |  |  |  |
| 10 | Geben sie eine Rückmeldung über die Tastenbetätigung? |  |  |  |
| 11 | Stehen Vorlagenhalter zur Verfügung? |  |  |  |
| 12 | Sind ausreichend Aufstiegshilfen für jeden Arbeitsbereich mit Ablagehöhen über 1,8 m vorhanden? |  |  |  |
|  | Büromöbel |  |  |  |
| 13 | Ist der Arbeitsstuhl standsicher? (5 Füße, drehbar) |  |  |  |
| 14 | Bietet er durch Form u. Einstellmöglichkeiten eine ergonomische Sitzhaltung? |  |  |  |
| 15 | Ist die Rückenlehne neigbar und wird der Lendenbereich abgestützt? |  |  |  |
| 16 | Reicht die Lehne bis zu den Schultern? |  |  |  |
| 17 | Beträgt die Arbeitsfläche mindestens 1600x800mm? |  |  |  |
| 18 | Ist der Arbeitstisch mit stabilem Stand und abgerundeten Kanten sicher? |  |  |  |
| 19 | Ist die Arbeitsfläche des Tisches ausreichend matt? |  |  |  |
| 20 | Ist der Arbeitstisch 720mm hoch, bzw. bei verstellbaren zwischen 680-1180mm? |  |  |  |
| 21 | Stehen für den Beinraum mind. 650mm Höhe und 600mm Breite zur Verfügung? |  |  |  |
| 22 | Sind Schränke und Regale ausreichend stabil und standsicher? |  |  |  |
| 23 | Sind die Schränke und Bürocontainer mit Auszugssperren gegen gleichzeitiges Ausziehen mehrerer Schubladen ausgestattet? |  |  |  |
|  | Bürogestaltung |  |  |  |
| 24 | Ist das Hineingreifen in das Schneidwerkzeug ausgeschlossen? |  |  |  |
| 25 | Beträgt die freie Bewegungsfläche mind. 1,5m? |  |  |  |
| 26 | Beträgt die Tiefe der Benutzerfläche mind. 1m? |  |  |  |
| 27 | Sind die Verkehrswege bei 5 Pers.mind. 0,8m breit? |  |  |  |
| 28 | Ist der Fußboden sicher begehbar? |  |  |  |
| 29 | Ist der Arbeitsplatz mit Blickrichtung parallel zum Fenster aufgestellt? |  |  |  |
| 30 | Beträgt die Beleuchtungsstärke mind. 500 Lux? |  |  |  |
| 31 | Werden Blendungen, z.B. durch Jalousie, Rollo) vermieden? |  |  |  |
| 32 | Werden Spiegelungen vermieden, z.B. durch Spiegelrasterleuchten? |  |  |  |
| 32 | Herrscht im Raum ein angenehmer Lichteindruck? |  |  |  |
| 33 | Kann die Lufttemperatur auf 20-22° reguliert werden? |  |  |  |
| 34 | Liegt die Luftfeuchte mind. bei 30%, optimal wäre 50-65%? |  |  |  |
| 35 | Liegt die allgemeine Lautstärke unter 70dB(A)? |  |  |  |
| 36 | Liegt er bei Arbeiten mit hoher Konzentration unter 55 dB(A)? |  |  |  |
|  | Sonstiges |  |  |  |
| 37 | Finden Tätigkeitswechsel und Pausen statt? |  |  |  |
| 38 | Sind die Mitarbeiter für ihre Aufgabe ausreichend unterwiesen und qualifiziert? |  |  |  |
| 39 | Wurde die Vorsorgeuntersuchung G37 vom ermächtigten Arzt durchgeführt? |  |  |  |